| ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам– главный инженер __________А.И. Таранков «___»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку трансформаторов тока 6-20 кВ

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: трансформатор тока 6-20 кВ

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2Б.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1	Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2	Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3	Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия/декларацией и протоколом сертификационных испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4 Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5	Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6	Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.7	Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

4.8	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

4.9  Трансформаторы тока 6-20 кВ должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1 Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2 Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

6.	Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1	По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

7.	Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.	Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальника УТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТО и РОЭХ ПАО «Россети Сибири» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования трансформатора тока ТОЛ-10-01-0,5S/0,5/10Р 100/5 У2

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 2 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТОЛ-10-01-0,5S/0,5/10Р 100/5 У2 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5S/0,5/10 |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 100 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 3 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТПЛ-10-С-0,5S/10Р 75/5 УХЛ2

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 4 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТПЛ-10-С-0,5S/10Р 75/5 УХЛ2 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5S/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 75 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТОЛ-10-I-1-0,5/10Р 75/5 У2

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 2 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТОЛ-10-I-1-0,5/10Р 75/5 У2 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 75 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТОЛ-10-11 0,5S/10P 200/5 У2

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 4 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТОЛ-10-11 0,5S/10P 200/5 У2 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5S/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 200 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТОЛ-10-I-1-0,5/10Р 150/5 У2

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 2 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТОЛ-10-I-1-0,5/10Р 150/5 У2 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 150 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТТ ТЛО-10-М11-0,5/10Р 100/5 с КА ТЛМ-10

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 4 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТТ ТЛО-10-М11-0,5/10Р 100/5 с КА ТЛМ-10 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 100 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТПЛ-10-С-0,5/10Р 50/5 У3

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 6 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТПЛ-10-С-0,5/10Р 50/5 У3 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 50 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТПЛ-10-М-0,5/10Р 200/5 У2

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 6 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТПЛ-10-М-0,5/10Р 200/5 У2 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 200 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТПЛ-10-С-0,5/10Р 100/5 У3

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 2 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТПЛ-10-С-0,5/10Р 100/5 У3 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 100 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока   ТПЛ-10-С-0,5/10Р 300/5 У3

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 2 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТПЛ-10-С-0,5/10Р 300/5 У3 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 300 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТПЛ-10-С-0,5/10Р 150/5 У3

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 2 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТПЛ-10-С-0,5/10Р 150/5 У3 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 150 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТОЛ-10-21-0,5S/10P 600/5 У2

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 4 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТОЛ-10-21-0,5S/10P 600/5 У2 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 600 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |

Характеристики и требования трансформатора тока ТОЛ-10-11 0,5S/10P 200/5 У2

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт | 2 |  |
| 4. | Параметры трансформатора: |  |  |
| 4.1 | Тип трансформатора | ТОЛ-10-11 0,5S/10P 200/5 У2 |  |
| 4.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
| 4.3 | Класс точности | 0,5/10Р |  |
| 4.4 | Номинальный ток, А | 200 |  |
| 4.5 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 4.6 | Количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |