| СО ТЗ.0020/0-02 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ /А.И. Таранков «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку автогидроподъемника ПСС-131.18Э  на шасси  ГАЗ-C42A43.

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Предмет закупки: Поставка автогидроподъемника ПСС-131.18Э, на шасси ГАЗ-C42A43.

- Место, срок и условия поставки транспортных средств.

  - Место поставки:  г. Кызыл (667004,  Республика  Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2Б)

  - Поставка транспортных средств (самоходных машин) осуществляется силами и средствами «Поставщика» до места поставки.

Условия транспортирования, условия и сроки хранения техники и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя техники, и другой нормативно-технической документации. Порядок отгрузки и специальные требования должны быть определены в договоре на поставку транспортных средств.

  - Срок поставки: 90 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

- Перечень и объемы поставки транспортных средств.

| № п/п | Наименование транспортного средства (тип, модель) | ** Код ОКПД2 | ** Применение ПП № 1875 (запрет/ ограничение/ преимущество/ не применяется) | ** Основание не применения ПП № 1875 - ссылка на пункт ПП и пояснения (заполняется если ПП № 1875 не применяется) | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1. | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-C42A43 | 29.10.59.270 | запрет | - | шт. | 1 | 12 733 333,33 | 15 280 000,00 | 12 733 333,33 | 15 280 000,00 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  | 1 | 12 733 333,33 | 15 280 000,00 | 12 733 333,33 | 15 280 000,00 |

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку транспортных средств до места поставки и ее погрузку, стоимость упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

  - Технические характеристики, требования к комплектации:

| Наименование показателей | Значение | Предлагаемые участником |
| --- | --- | --- |
| Базовое шасси: ГАЗ-C42A43 «Садко NEXT» |  |  |
| Колёсная формула: 4х4, односкатная задняя шиновка |  |  |
| Число мест (водитель+пассажиры): 1+6, двухрядная кабина |  |  |
| Двигатель |  |  |
| Тип | Дизельный |  |
| Мощность, не менее | 148,9 л.с. |  |
| Рабочий объём | 4433 куб.см. |  |
| Размеры, мм |  |  |
| База | 4515 |  |
| Колея передних колёс | 1820 |  |
| Колея задних колёс | 1770 |  |
| Максимальная технически допустимая | 6850 |  |
| Прочие характеристики |  |  |
| ГУР | Наличие |  |
| АБС | Наличие |  |
| КПП | Механическая, 5-ти ступенчатая |  |
| Цвет кабины | Белый |  |
| Параметры надстройки |  |  |
| Тип стрелы | Телескопическая цельнометаллическая коробчатого сечения, шестигранная |  |
| Материал люльки | Сталь |  |
| Материал пола люльки | Алюминий |  |
| Рабочая высота подъёма, м | Не менее 17,5 не более 18,5 |  |
| Материал изготовления стрелы и опорной рамы | Высокопрочная сталь не менее 700 Мпа |  |
| Управление подъемником | Гидравлическое, в люльке и на поворотном основании |  |
| Система управления подъемником | Пропорциональная как с верхнего, так и с нижнего пульта |  |
| Высота подъема от земли до пола рабочей платформы, м | Не менее 18 |  |
| Грузоподъёмность рабочей платформы, кг | Не менее 250 |  |
| Вылет стрелы с полной грузоподъёмностью, м | Не менее 13 |  |
| Угол поворота | 360˚ |  |
| Угол поворота рабочей платформы | Не более ±60˚ |  |
| Система укладки РВД | Снаружи, в специальном защищенном коробе |  |
| Расположение цилиндра выдвижения стрелы | Внутри стрелы |  |
| Изоляция рабочей платформы, В | Не менее10 000 |  |
| Размер рабочей платформы, м | Не более 1,4×0,7×1,1 |  |
| Опорный контур, м Продольный Поперечный Передний Задний | Не более 4,2 Не более 3,8 Не более 2,5 |  |
| Расположение аутригеров в транспортном положении | Передние - подняты вверх параллельно кабине; Задние – на заднем свесе АГП в колее задних колес; |  |
| Количество аутригеров, шт | Не более 4 |  |
| Тип аутригеров | Передние откидные; Задние А- образные |  |
| Управление аутригерами | Гидравлическое пропорциональное |  |
| Размещение пульта управления аутригерами | На стойке размещения стрелы в транспортном положении. |  |
| Настил платформы АГП | Усиленный Алюминий |  |
| Габаритные размеры, м | Не более 8,0х2,5х3,5 |  |
| Угол въезда, град | Передний не менее 50 Задний не менее 26 |  |
| Алюминиевый борт по периметру платформы АГП | Наличие |  |
| Усиление рамы базового шасси от передних до задних рессор | Наличие |  |
| Кнопка звукового сигнала на ПУ | Наличие |  |
| Счётчик моточасов | Наличие |  |
| Аварийный насос | Наличие |  |
| Пуск/стоп двигателя из рабочей платформы | Наличие |  |
| Ограничитель нагрузки в рабочей платформе | Наличие |  |
| Дополнительное оборудование и комплектующие |  |  |
| Алюминиевый борт по периметру платформы | Наличие |  |
| Маяк | Наличие |  |
| Прожектор | Наличие |  |
| Деревянные подкладки с местами их крепления | Наличие |  |
| Предпусковой подогреватель двигателя | Наличие |  |
| Аптечка | Наличие |  |
| Огнетушитель | Наличие |  |
| Знак аварийной остановки | Наличие |  |
| Домкрат | Наличие |  |
| Балонный ключ | Наличие |  |
| Запасное колесо | Наличие |  |
| ЗИП | Наличие |  |
| Бортовой терминал системы спутникового мониторинга Omnicomm Profi + датчик уровня топлива на каждый топливный бак | Наличие |  |
| Логотип ПАО «Россети Сибирь» с правой, левой стороны | Наличие |  |
| Усиление рамы автомобиля | Наличие |  |
| Подогрев гидравлического бака | Наличие |  |

- Общие требования.

  - Поставляемые транспортные средства должны быть изготовлены в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованными, не подверженные ремонту и восстановлению.

  - Транспортные средства должны иметь сертификаты соответствия. Вся поставляемая техника должна сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию, документами необходимыми для регистрации в органах ГИБДД, Гостехнадзора, Ростехнадзора и прочих органах государственного контроля, а также иметь одобрение типа транспортного средства.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с транспортными средствами.

  - Транспортные средства должны иметь экологический класс, соответствующий нормативам, действующим в соответствии с законодательством РФ на момент поставки техники.

  - Категория транспортного средства в соответствии с действующим Техническим регламентом – N2G.

- Назначение: Ремонт ВЛ.

- Внешний вид:

- Требования к объему документации, предоставляемой участником регламентированных закупок для оценки предложения по лоту.

- грузовысотные диаграммы производителя подъёмных сооружений;

- габаритные чертежи ТС;

- список сервисных центров по обслуживанию и ремонту поставляемой транспортных средств, расположенных на территории присутствия  АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые транспортные средства должен быть не менее 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приема-передачи.

В случае доставки поставщиком транспортного средства к месту поставки своим ходом (перегоном) и достижения пробега (наработки) при котором в соответствии с рекомендациями завода изготовителя необходимо проводить регламентное техническое обслуживание, поставщик должен обеспечить проведение ТО в дилерском сервисном центре со свой счет с обязательной отметкой в сервисной книжке, а также предоставить копию акта приемки выполненных работ по проведению ТО.

Поставщик должен обеспечить проведение предпродажной подготовки поставляемой техники за свой счет.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты, не связанные с нарушением условий эксплуатации, в поставленной технике, выявленные в течение гарантийного срока.

Поставщик должен обеспечить исполнение гарантийных обязательств по месту базирования транспортного средства, либо оплатить затраты на транспортировку (проезд) к месту устранения неисправности (если сервисный центр находится на расстоянии более 400 км от места базирования транспортного средства).

- Правила приемки транспортных средств.

Транспортные средства проходят входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» с представителем участника при получении транспортных средств на склад.

При приемке техники осуществляется:

– проверка комплектности;

– проверка соответствия маркировки и технических характеристик транспортных средств требованиям технического задания;

- наличие документации, подписанного договора купли-продажи в упрощенной форме на каждую единицу поставляемой техники;

– проверка работоспособности всех узлов и агрегатов.;

– проверка соответствия данных паспорта транспортного средства номерам шасси, рамы, кузова и т.д;

- проверка соответствия заводского номера установленного грузоподъёмного оборудования данных паспорта.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Текст, выделенный курсивом, является пояснительной информацией или указан в типовом ТЗ в качестве примера. При формировании ТЗ текст, выделенный курсивом, должен быть удален или актуализирован.

- Техническое задание должно быть сформировано с учетом методических указаний и типовых требований для автоспецтехники указанных СО 5.086.

** – раздел таблицы заполняется сотрудниками департамента Логистики и МТО