|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам– главный инженер _________________А.И. Таранков «___»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), разработке и согласованию проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух  от объектов НВОС  АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1. Общие положения

1.1. Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2. Наименование объектов: Центральная производственная база Центрального района электрических сетей (объект НВОС III-й категории); Производственная база Восточного района электрических сетей  (объект НВОС III категории);Производственная база Западного района электрических сетей  (объект НВОС III категории);Производственная база Южного района электрических сетей  (объект НВОС III категории).

1.3. Предмет закупки: проведение работ по инвентаризации ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), разработке и согласованию проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов НВОС АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

# 1.4. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: работы по инвентаризации ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), разработке и согласованию проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов НВОС III категории АО «Россети Сибирь Тываэнерго», согласно требованиям: Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 19 ноября 2021 г. № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки», Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11.08.2020 № 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий», Письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.07.2020 № 12-50/9437-ОГ «О мероприятиях при НМУ», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

# Исполнитель обеспечивает во время оказания услуг: соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока оказания услуг.

# Исполнителю необходимо обеспечить прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности своих сотрудников, задействованных при оказании услуг на объектах.

  - Сроки и условия оказания услуг:

# 1.5.1.Исполнитель обязан оказать Услуги с даты заключения договора до 30.11.2026 г.

# 1.5.2. Проведение работ по инвентаризации ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), разработке и согласованию проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов НВОС III категории АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Исполнитель реализует в следующем объеме:

1. Центральная производственная база Центрального района электрических сетей  относится к категории НВОС III. Всего на участке 12 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ  организованных источников выбросов

| Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- |
| код | Наименование |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железо оксид) (в пересчете на железо) |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |
| 0328 | Углерод (сажа) |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |
| 0337 | Углерод оксид |
| 0342 | Фториды газообразные |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |
| 1325 | Формальдегид |
| 2704 | Бензин (нефтяной,малосернистый) (в перечете на углерод) |
| 2732 | Керосин |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |
| 2754 | Алкины С12-С-19 (Углеводороды предельные С12-С19) |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) |
| 2936 | Пыль древесная |
| Гараж 1 Службы механизации и транспорта | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |
|  | Углерод оксид |
|  | Бензин (нефтяной,малосернистый) (в перечете на углерод) |
|  | Керосин |
| Всего веществ | 17 |
| в том числе твердых | 6 |
| жидких/газообразных | 11 |

2. Восточная производственная база Восточного района электрических сетей  относится к категории НВОС III. Всего на участке 4 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ организованных источников выбросов

| Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- |
| код | Наименование |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |
| 0328 | Углерод (сажа) |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |
| 0337 | Углерод оксид |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |
| 1325 | Формальдегид |
| 2704 | Бензин (нефтяной,малосернистый) (в перечете на углерод) |
| 2732 | Керосин |
| 2754 | Алкины С12-С-19 (Углеводороды предельные С12-С19) |
| Всего веществ | 11 |
| в том числе твердых | 2 |
| жидких/газообразных | 9 |

3.Западная производственная база Западного района электрических сетей относится к категории НВОС III. Всего на участке 4 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ организованных источников выбросов

| Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- |
| код | Наименование |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |
| 0328 | Углерод (сажа) |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |
| 0337 | Углерод оксид |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |
| 1325 | Формальдегид |
| 2704 | Бензин (нефтяной,малосернистый) (в перечете на углерод) |
| 2732 | Керосин |
| 2754 | Алкины С12-С-19 (Углеводороды предельные С12-С19) |
| Всего веществ | 11 |
| в том числе твердых | 2 |
| жидких/газообразных | 9 |

4. Южная производственная база Южного района электрических сетей  относится к категории НВОС III. Всего на участке 4 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ организованных источников выбросов

| Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- |
| код | Наименование |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |
| 0328 | Углерод (сажа) |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |
| 0337 | Углерод оксид |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |
| 1325 | Формальдегид |
| 2704 | Бензин (нефтяной,малосернистый) (в перечете на углерод) |
| 2732 | Керосин |
| 2754 | Алкины С12-С-19 (Углеводороды предельные С12-С19) |
| Всего веществ | 11 |
| в том числе твердых | 2 |
| жидких/газообразных | 9 |

# 1.5.3. Предельная цена настоящего Договора составляет 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) 00 копеек, в том числе НДС 22%.

# 1.5.4. При выполнении задания Исполнитель обязуется принимать к исполнению рекомендации, предлагаемые Заказчиком по предмету настоящего Договора.

# 1.5.5. Фоновые и климатические характеристики, инструментальные замеры (при необходимости), экспертизу проекта ПДВ в органе, аккредитованном на проведение санитарных экспертиз, оплачивает Исполнитель.

# 1.5.6. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

# 1.5.7. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг, для своевременного принятия мер по их устранению.

# 1.5.8. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об оказании услуг.

# 1.6. Качество услуг: качество выполняемых работ должно точно соответствовать требованиям природоохранного законодательства РФ, а именно:

# · Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

# · Федеральному закону от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

# · Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

# · Постановлению Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. № 2055 "О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух";

# · Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 19 ноября 2021 г. № 871 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки";

# · Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11.08.2020 № 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

# · Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»;

# · Письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.07.2020 № 12-50/9437-ОГ «О мероприятиях при НМУ»;

# · СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",и другие действующие на момент выполнения работ нормативно-правовые документы, предусмотренные законодательством РФ, в части выполнения настоящих работ.

- Требования к выполнению услуг:

# 2.1. Услуги выполняются в соответствии с требованиями Федеральных законов и других нормативных правовых актов и документов, указанных в пункте 1, действующих в течение периода разработки документации, в части выполнения настоящих работ, с применением правил и методик расчета, предусмотренных законодательством РФ, действующих в период действия договора.

# 2.2. Инструментальные измерения показателей выбросов выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

# 3. Требования к исполнителю

# 3.1. Наличие собственной испытательной лаборатории, аккредитованной по отбору, анализу и инструментальным замерам проб атмосферного воздуха, с областью аккредитации, достаточной для выполнения услуг в объеме, определенном техническим заданием;

# 3.2. Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) и области аккредитации испытательной лаборатории (центра);

# 3.3. Исполнитель должен обладать квалифицированными кадрами (опыт работы не менее 5 лет по разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов) и собственной материально-технической, программной базой для оказания услуг, соответствующих техническому заданию;

# 3.4. Для оказания услуги исполнитель предоставляет свой инструмент, оборудование, рабочую силу, расходные материалы, необходимые для оказания услуги;

# 3.5. Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться при оказании услуг, должны иметь паспорта или действующие свидетельства о поверке на средства измерений;

# 3.6. Исполнитель гарантирует качество выполняемых услуг и сроки их выполнения;

# 3.7. Использование методов отбора проб и проведения анализов, отвечающих требованиям нормативно-правовых актов в области экологической безопасности, охраны труда и санитарного законодательства РФ;

# 3.8. Исполнитель выполняет услуги в соответствии с действующими нормами и природоохранным законодательством;

# 3.9. Исполнитель работ проходит экспертизы и согласование проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ;

# 3.10. В случае получения отрицательного заключения экспертиз, согласований проектная организация проходит все повторные экспертизы за свой счет;

# 3.11. Необходимые корректировки проектных решений, возникшие в процессе согласований, проектная организация выполняет без дополнительной оплаты.

# 3.12. Оказать услуги в полном объеме и в указанный срок с надлежащим качеством.

# 3.13. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.

# 3.14. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:

# а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуги;

# б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые угрожают качеству оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

# 5.Результат выполнения работ

5.1. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах НВОС АО «Россети Сибирь Тываэнерго», разработанная в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

5.2. Определение качественного и количественного состава выбросов из выявленных ИЗАВ расчетными методами или, при необходимости, инструментальным методом. Проведение лабораторных испытаний источников выбросов стационарных источников в случае применения инструментального метода не менее трех определений по каждому ИЗАВ.

5.3. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах НВОС АО «Россети Сибирь Тываэнерго», разработанный в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

5.4. Получение положительного экспертного заключения на проекты ПДВ (НДВ) в органе, аккредитованном на проведение санитарных экспертиз, и положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект НДВ на соответствие требованиям санитарных правил и норм в управлении Роспотребнадзора по Республике Тыва.

5.5. Перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для объектов НВОС АО «Россети Сибирь Тываэнерго», разработанных в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, согласованный с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

5.6. План-график контроля промышленных выбросов и выбросов в атмосферный воздух для объектов НВОС АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

5.7. Согласование и утверждение разработанной документации в уполномоченных государственных контролирующих органах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

# 6. Требования к объему документации, предоставляемой заказчику:

6.1. Проектная документация передается Заказчику на согласование в 1 (одном) экземпляре на бумажных носителях и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе; текстовые файлы в формате редактора Р-7 docx, таблицы в формате Р-7 xlsx, графические материалы — в формате PDF.

4.2. На экспертизы (согласования) проектную документацию передает Исполнитель (свои экземпляры).

4.3. После прохождения экспертиз и согласований проектная документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажных носителях, из них один экземпляр должен содержать полностью все подлинники собранных материалов, и в 1 (одном) на электронном носителе (в форматах Компас-График (допускается AutoCad), PDF (сканированные изображения документов с оригинальными подписями исполнителей проектной организации), docx, xlsx).

4.4. Представляемые экземпляры документации в бумажной форме должны быть аутентичны документации, представляемой в электронной форме.

4.5. Электронный носитель должен содержать этикетку с полным названием объекта, электронные документы в форматах использованных программ, а также в следующих форматах: текстовые документы - «.docx», таблицы, диаграммы - «.xlsx», чертежи, схемы - «.pdf». Наименования папок должны совпадать с наименованиями чертежей (ведомостей).

# 7. Требования к объему документации, предоставляемой к закупке для оценки предложения по лоту

# Участник должен подготовить следующие документы:

# Аттестат аккредитации лаборатории (центра) зарегистрированного в едином реестре системы РОСАККРЕДИТАЦИИ (ФЗ от 28.12.2013 г. №412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»)

| Дата |  | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  | В.В. Жмак |