Приложение № 5 к

Проекту Договора

Технические характеристики, требования к поставляемой Продукции

| № п/п | Наименование продукция | Краткая характеристика и комплектация продукции | Соответствие ГОСТ, ТУ | Технические характеристики | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ЗБ "Не влезай, убьет" | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер знака не менее 200х300 мм. Крепление - саморезами на деревянную опору и лентой бандажной на бетонную и металлическую опоры. Минимальное количество отверстий на ЗБ -4. | СТО34.01-24-001 | 1. ЗБ изготавливаются из негорючего пластика (вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм. 2. Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi, антивандальное исполнение. Текст и изображения должны быть стойкими к растворителям и слабым растворам кислот, а также стойкими к выцветанию на протяжении всего срока службы (не менее 3-х лет). 3. При изготовлении ЗБ необходимо предусмотреть: не менее 4 отверстий диаметром 3 мм для их крепления на деревянную опору саморезами, и прорези размером 5х20 мм для крепления на опору бандажной лентой (через прорези в ИЩ лента огибается вокруг опоры, закрепляется специальными замками и затягивается бандажной машинкой, поставляемыми вместе с бандажной лентой). 4. Поверхность покрытия и материала должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров и разрывов, не допускается отслаивание покрытия. Покрытие должно быть эластичным. 5. ЗБ должны выдерживать влияние коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) по ГОСТ. 6. ЗБ для наружного размещения должны быть стойкими к действию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли. 7. ЗБ при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены на местах не должны выделять в окружающую среду токсические и вредные для здоровья вещества. 8. Материалы, используемые для изготовления ЗБ, по показателям безопасности должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. 9. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией. 10. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования. 11. Упаковка и тара поставляемых товаров должна соответствовать ГОСТ 15846-2002 “Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. |  |
| 2. | ЗБ «Охранная зона ЛЭП 6-15 кВ-10 метров» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер не менее 300х400 мм. Крепление на опору лентой бандажной 8 шт. 4 отв. по углам. | СТО34.01-24-001 |  |  |
| 3. | ЗБ «Охранная зона ЛЭП 35 кВ-15 метров» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер не менее 300х400 мм. Крепление на опору лентой бандажной 8 шт. 4 отв. по углам. | СТО34.01-24-001 |  |  |
| 4. | ЗБ «Охранная зона ЛЭП 110 кВ-20метров» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер не менее 300х400 мм. Крепление на опору лентой бандажной 8 шт. 4 отв. по углам. | СТО34.01-24-001 |  |  |
| 5. | ЗБ и ИЩ «Приближаться к ЛЭП смертельно опасно» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер не менее 200х300 мм. Крепление на опору лентой бандажной. Минимальное количество отверстий на ЗБ - 4. | СТО34.01-24-001 |  |  |
| 6. | Знак «Огнетушитель» | Материал ЗБ – пластик. Размер 200х200 мм. Без отверстий на ЗБ. | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |
| 7. | Знак «Влезать здесь» | Материал ЗБ – пластик. Размер 100х100 мм. Без отверстий на ЗБ Белый квадрат стороной 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |
| 8. | Знак «Заземлено» | Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Материал ЗБ – пластик. Размер 200х100 мм. Без отверстий на ЗБ | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |
| 9. | Знак «Испытание. опасно для жизни» | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150. | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |
| 10. | Знак ««Категория помещения/Класс зоны помещения» | Материал ЗБ – пластик. Размер 150х300 мм. Без отверстий на ЗБ. | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |
| 11. | Знак «Не включать! работают люди» | Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 100х50 Материал ЗБ – пластик. | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |
| 12. | Знак «Работать здесь» | Материал ЗБ – пластик. Размер 100х100 мм. Без отверстий на ЗБ Белый квадрат стороной 80 мм на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Буквы черные внутри квадрата. | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |
| 13. | Знак «Стой напряжение» | Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300х150 Материал ЗБ – пластик. Без отверстий на ЗБ | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |
| 14. | Табличка «Ответственный за пожарную безопасность» | Материал ЗБ – пластик. Размер 160х80 мм. Без отверстий на ЗБ. | ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |